УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

____________________Мямин С.П.

Стандарт качества строительства

ЖК «Ольховский парк»

- Уровень отделки и оснащение квартиры

| Уровень чистовой отделки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения квартиры | Стены | Пол | Потолок | Дверь |
| Коридор (прихожая) | Обои под покраску, не окрашенные или оштукатуренная поверхность | Ламинат, плинтус ПВХ или цементно-песчаная стяжка | ПВХ-Натяжной или монолитная ж/б плита | Металлическая входная дверь |
| Жилая комната | Обои под покраску, не окрашенные или оштукатуренная поверхность | Ламинат, плинтус ПВХ или цементно-песчаная стяжка | ПВХ-Натяжной или монолитная ж/б плита | Древесно-плитная или не предусмотрены |
| Гардероб (при наличии) | Обои под покраску, не окрашенные или оштукатуренная поверхность | Ламинат, плинтус ПВХ или цементно-песчаная стяжка | ПВХ-Натяжной или монолитная ж/б плита | Древесно-плитная (при наличии по проекту) или не предусмотрены |
| С/У | Покраска ВДАК или оштукатуренная поверхность | Керамическая плитка или цементно-песчаная стяжка | ПВХ-Натяжной или монолитная ж/б плита | Древесно-плитная (при наличии по проекту) или не предусмотрены |
| Кухня | Обои под покраску, не окрашенные или оштукатуренная поверхность | Ламинат, плинтус ПВХ или цементно-песчаная стяжка | ПВХ-Натяжной или монолитная ж/б плита | Древесно-плитная или не предусмотрены |
| Теплая лоджия (при наличии) | Обои под покраску, не окрашенные или оштукатуренная поверхность | Ламинат, плинтус ПВХ или цементно-песчаная стяжка | ПВХ-Натяжной или монолитная ж/б плита | Светопрозрачная в составе балконного блока перегородки |
| Холодная лоджия (при наличии) | Фасадная штукатурка окрашенная, отделка согласно фасадным решениям | Монолитная ж/б плита без отделки | Отделка согласно фасадным решениям | Светопрозрачная |
| Оснащение квартиры |  |  |  |  |
| Остекление лоджий | - Теплая лоджия – ПВХ профиль и остекление в составе перегородки между помещениями - Теплая лоджия – Наружная светопрозрачная конструкция из «теплого» алюминиевого профиля или ПВХ профиля (по проекту) с заполнением стеклопакетом, с подоконником и отливом - Холодная лоджия – Наружная светопрозрачная конструкция из «холодного» алюминиевого профиля с заполнением стеклом |  |  |  |
| Окна | - Наружная светопрозрачная конструкция из ламинированного ПВХ-профиля или теплого алюминевого профился с заполнением стеклопакетом, с подоконником и отливом |  |  |  |
| Сантехника | - ванна стальная, умывальник, смеситель для умывальника, смеситель с душевой лейкой для ванны, унитаз. Устанавливаются только в одном С/У; В помещениях с черновой отделкой – унитаз. - мойка и смеситель на кухне не устанавливаются. |  |  |  |
| Инженерные системы | Электрика (по проекту): - выполнение электрической разводки по квартире с установкой розеток и выключателей, - светильники не устанавливаются, - предусматривается коробка для подключения электроплиты, электроплита не устанавливается, - электрический полотенцесушитель не устанавливается. - прибор учета электроэнергии - двухтарифный |  |  |  |
|  | Слаботочные сети (по проекту): - ввод в квартиру – кабель типа ВОЛС, - входной видеодомофон устанавливается на двери подъезда, абонентское переговорное устройство передается при приемке квартиры. |  |  |  |
|  | Отопление (по проекту): - Разводка по квартире с установкой отопительных приборов (согласно проекту), терморегуляторы (передаются при приемке квартиры) |  |  |  |
|  | Пожарная сигнализация: - по проекту. |  |  |  |
|  | Вентиляция (по проекту): - Вытяжка естественная или с механическим побуждением. - Приток естественный через систему микропроветривания оконных конструкций |  |  |  |
|  | Водоснабжение и канализация: - по проекту |  |  |  |
| Приборы учета | - устанавливаются в поэтажных коллекторных помещениях (ИПУ электроэнергии, ХВС, ГВС, отопления) |  |  |  |
| Документация | - паспорт квартиры (инструкция по эксплуатации) - паспорта на индивидуальные приборы учета |  |  |  |

- Критерии качества

| Стены |  |
| --- | --- |
| Тип покрытия | Оштукатуренная поверхность (материал по проекту) (для квартир с черновой отделкой чистовая отделка подразумевается и выполняется силами Собственника после приемки и до начала эксплуатации квартиры) |
| Метод приемки | Инструментальный измерительный (уровень (правило) 2м, линейка, щупы). Визуальный осмотр с расстояния 1 м - 1,5м от поверхности при естественном или проектном освещении (без прямого освещения и подсвечивания) |
| Не допускается | Отклонение поверхностей (в т.ч. оконных и дверных откосов) от вертикали и горизонтали более 3мм на 1м при измерении 2м уровнем, местные неровности плавного очертания плоскости поверхностей высотой/глубиной более 3мм при приложении 2м правила, трещины с шириной раскрытия более 0,1мм, отслоения, неровности резких очертаний, следы коррозии, прочие загрязнения, не скрываемые элементами чистовой отделки |
| Допускается | Устройство технологических отверстий, ниш, зазоров, деформационных швов в соответствии с проектом, неоштукатуренные торцы перегородок и стен в дверных проемах, следы локального ремонта поверхностей, следы шлифовки поверхностей, локальные отличия нанесенных строительных смесей в оттенках цвета, тени от бокового света, поверхностные волосные трещины шириной раскрытия до 0,1мм, локальные сколы и царапины, меление поверхности, незначительные загрязнения, скрываемые элементами чистовой отделки |
| Тип покрытия | Обои под покраску, не окрашенные (окрашивание подразумевается и выполняется силами Собственника после приемки и до начала эксплуатации квартиры) |
| Метод приемки | Инструментальный измерительный (линейка). Визуальный осмотр с расстояния 1 м - 1,5м от поверхности при естественном или проектном освещении (без прямого освещения и подсвечивания) |
| Не допускается | Различия фактуры полос в пределах одного помещения, склеенные разрывы, видимые с расстояния сдиры фактуры, яркие, маслянистые загрязнения, отслоения, пузыри, складки, зазоры в стыках более 0,3мм, нахлесты в стыках |
| Допускается | Отличия в оттенке флизелиновой основы полос обоев, видимые под обоями неоднородности тона основания, следы обойного клея, следы реставрации фактуры или вклейки с подгонкой рисунка фактуры, вкрапления в клеевом слое, не видимые с расстояния, прочие незначительные закрашиваемые дефекты. |
| Тип покрытия | Покраска стен санузлов и откосов |
| Метод приемки | Инструментальный измерительный (линейка, щупы). Визуальный осмотр с расстояния 1 м - 1,5м от поверхности при естественном или проектном освещении (без прямого освещения и подсвечивания) |
| Не допускается | Трещины с шириной раскрытия более 0,1мм, отслоения, сколы, царапины глубиной более 1 мм, неровности резких очертаний, пятна, меление поверхности и прочие загрязнения, подтеки, брызги, не прокрашенные участки. |
| Допускается | Нитевидные поверхностные трещины с шириной раскрытия до 0,1мм, отличия по фактуре и цвету в пределах одного тона по каталогу (палитре) производителя, полосы и исправления, не видимые с расстояния, вкрапления с зерном менее 1мм |
| Тип покрытия | Керамическая плитка |
| Метод приемки | Инструментальный измерительный (уровень (правило) 2м, линейка, щупы), по готовой поверхности. Визуальный осмотр с высоты роста от поверхности при естественном или проектном освещении |
| Не допускается | Разность рисунка или оттенка элементов в пределах одного помещения (разные артикулы), отклонения плоскости (местные неровности выгнутого/вогнутого очертания) с высотой/глубиной неровности более 4мм от нормали при приложении 2м правила, отклонения плоскости от горизонтали более 4мм при приложении 2м уровня, уступы и зазоры в стыках между элементами более 2мм, пропуски затирки швов, грубые царапины и сколы, трещины, отслоения от основания, несмываемые загрязнения |
| Допускается | Локально пустоты в клеевом слое (не более 10% площади каждого элемента), выявляемые по изменению характера звучания при простукивании, следы нормальной эксплуатации, технологические отверстия для инженерных коммуникаций и оборудования. |
| Тип покрытия | Фасадная штукатурка (по СФТК) стен холодных лоджий, окрашенная |
| Метод приемки | По технологической карте системодержателя |
| Допускается |  |
| Не допускается |  |
| Полы |  |
| Тип покрытия | Выравнивающая стяжка (материал по проекту) (для квартир с черновой отделкой чистовая отделка подразумевается и выполняется силами Собственника после приемки и до начала эксплуатации квартиры) |
| Метод приемки | Инструментальный измерительный (уровень (правило) 2м, линейка, щупы) Визуальный осмотр с высоты роста от поверхности при естественном или проектном освещении |
| Не допускается | Отклонения плоскости (местные неровности плавного выгнутого/вогнутого очертания) с высотой/глубиной неровности более 4мм от нормали при приложении 2м правила, отклонения плоскости от горизонтали более 4мм при приложении 2м уровня, трещины с шириной раскрытия более 0,3 мм, пустоты, неровности резких очертаний, следы коррозии, прочие загрязнения, не скрываемые элементами чистовой отделки |
| Допускается | Следы нормальной эксплуатации, устройство технологических отверстий, ниш, зазоров, деформационные швы, следы ремонта поверхностей, следы шлифовки поверхностей, локальные отличия нанесенных строительных смесей в оттенках цвета, тени от бокового света, поверхностные волосные трещины шириной раскрытия до 0,3мм, меление поверхности, незначительные загрязнения и локальные дефекты, скрываемые элементами чистовой отделки |
| Тип покрытия | Ламинат, плинтус ПВХ |
| Метод приемки | Инструментальный измерительный (уровень (правило) 2м, линейка, щупы), по готовой поверхности. Визуальный осмотр с высоты роста от поверхности при естественном или проектном освещении |
| Не допускается | Разность рисунка или оттенка элементов в пределах одного помещения (разные артикулы), отклонения плоскости (местные неровности выгнутого/вогнутого очертания) с высотой/глубиной неровности более 4мм от нормали при приложении 2м правила, отклонения плоскости от горизонтали более 4мм при приложении 2м уровня, уступы и зазоры в стыках между элементами более 0,3мм, грубые царапины и сколы, вмятины, вспучивания, расслоения, несмываемые загрязнения |
| Допускается | Следы нормальной эксплуатации, прогиб покрытия до 2мм при приложении нагрузки, следы реставрации, не видимые с высоты роста наблюдателя, зазоры плинтуса в примыкании к поверхности пола и стен до 2мм |
| Тип покрытия | Керамическая плитка с плинтусом из керамической плитки |
| Метод приемки | Инструментальный измерительный (уровень (правило) 2м, линейка, щупы), по готовой поверхности. Визуальный осмотр с высоты роста от поверхности при естественном или проектном освещении |
| Не допускается | Разность рисунка или оттенка элементов в пределах одного помещения (разные артикулы), отклонения плоскости (местные неровности выгнутого/вогнутого очертания) с высотой/глубиной неровности более 5мм от нормали при приложении 2м правила, отклонения плоскости от горизонтали более 5мм при приложении 2м уровня, уступы и зазоры в стыках между элементами более 2мм, пропуски затирки швов, грубые царапины и сколы, трещины, отслоения от основания, несмываемые загрязнения |
| Допускается | Локально пустоты в клеевом слое (не более 10% площади каждого элемента), выявляемые по изменению характера звучания при простукивании, следы нормальной эксплуатации, технологические отверстия для инженерных коммуникаций и оборудования. |
| Тип покрытия | Бетонная плита без отделки на холодной лоджии |
| Метод приемки | По СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции” |
| Допускается |  |
| Не допускается |  |
| Потолки |  |
| Тип покрытия | Монолитная железобетонная плита без отделки (без требований к классу поверхности) |
| Метод приемки | По СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции” |
| Не допускается |  |
| Допускается |  |
| Тип покрытия | Отделка потолков холодных лоджий |
| Метод приемки | Согласно фасадным решениям по технологической карте |
| Не допускается |  |
| Допускается |  |
|  | ПВХ-натяжной |
| Метод приемки | Инструментальный измерительный (уровень 2м, рулетка, линейка, щупы) Визуальный осмотр с высоты роста от поверхности при естественном или проектном освещении |
| Не допускается | Провис полотна более 10мм на 1 метр длины диагонали, отклонение направляющей от горизонтали более 5мм на любом участке, устройство технологических отверстий без усилительных колец, порывы, складки, следы перегрева или перерастяжки полотна, зазоры декоративной потолочной заглушки к стенам более 1мм, несмываемые загрязнения |
| Допускается | Наличие спаянных швов полотен заводского исполнения (по проекту), установка клапанов-аэраторов, декоративных решеток (по проекту), следы нормальной эксплуатации. Допускается кратковременное (до 7 минут) притягивание полотнища к основанию при открывании окон или входных дверей. |
| Тип покрытия | Покраска потолков холодных лоджий |
| Метод приемки | Инструментальный измерительный (линейка, щупы). Визуальный осмотр с высоты роста от поверхности при естественном или проектном освещении (без прямого освещения и подсвечивания) |
| Не допускается | Трещины с шириной раскрытия более 0,3мм, отслоения, сколы, царапины, неровности резких очертаний, пятна, меление поверхности и прочие загрязнения, подтеки, брызги, не прокрашенные участки. |
| Допускается | Нитевидные трещины с шириной раскрытия до 0,3мм, отличия по фактуре и цвету в пределах одного тона по каталогу (палитре) производителя, полосы и исправления, не видимые с расстояния, вкрапления с зерном менее 1мм |
| Изделия и оборудование |  |
| Тип изделия | Двери входные металлические (с декоративной отделкой по дизайн-проекту) |
| Качество примененных изделий | Паспорт качества изделия (в составе паспорта квартиры). Результаты входного контроля и освидетельствования (на этапе строительства, до монтажа изделия) на соответствие ГОСТ 31173-2016 “Блоки дверные стальные. Технические условия” или документации завода изготовителя, проекту, паспорту качества. (в составе исполнительной документации) |
| Метод приемки смонтированных изделий | Инструментальный измерительный (уровень, линейка, щупы). Визуальный осмотр с расстояния 1 - 1,5м от изделия при естественном или проектном освещении (без прямого освещения и подсвечивания) |
| Не допускается | Не комплектность изделия, грубые, не отреставрированные механические повреждения, видимые с расстояния, следы коррозии, монтажные отклонения от вертикали/горизонтали более 5мм, сквозная инфильтрация/эксфильтрация воздуха через контуры уплотнения, иные дефекты, препятствующие эксплуатации изделия по назначению. |
| Допускается | Следы нормальной эксплуатации изделия и ее комплектующих, локально следы реставрации, не видимые с расстояния, незначительные дефекты, люфты подвижных механизмов не препятствующие нормальной эксплуатации изделия по назначению, механическое крепление к конструкции изделия примыкающих элементов отделки (по проекту) |
| Тип изделия | Двери межкомнатные древесно-плитные |
| Качество примененных изделий | Паспорт качества изделия (в составе паспорта квартиры). Результаты входного контроля и освидетельствования (на этапе строительства, до монтажа изделия) на соответствие ГОСТ 475 - 2016 “Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия” или документации завода изготовителя, проекту, паспорту качества. (в составе исполнительной документации) |
| Метод приемки смонтированных изделий | Инструментальный измерительный (уровень, линейка, щупы). Визуальный осмотр с расстояния 1- 1,5м от изделия при естественном или проектном освещении (без прямого освещения и подсвечивания) |
| Не допускается | Не комплектность изделия, грубые, не отреставрированные механические повреждения, видимые с расстояния, следы коррозии, монтажные отклонения от вертикали/горизонтали более 3мм, не оформленные зазоры примыкания к смежным конструкциям более 3мм, иные дефекты, препятствующие эксплуатации изделия по назначению. |
| Допускается | Следы нормальной эксплуатации изделия и ее комплектующих, локально следы реставрации, не видимые с расстояния, незначительные дефекты (шагрени, потертости и т.п.) , люфты подвижных механизмов не препятствующие нормальной эксплуатации изделия по назначению, механическое крепление к конструкции изделия примыкающих элементов отделки (по проекту), уступы между элементами декоративной отделки двери (если иное не установлено паспортом изделия) до 3мм, разность толщин зазоров |
| Тип изделия | Светопрозрачные конструкции (окна, балконные блоки, перегородки) из ПВХ-профиля, в том числе комплектующие (ручки, подоконные доски, отливы) |
| Качество примененных изделий | Паспорт качества изделия (в составе паспорта квартиры). Результаты входного контроля и освидетельствования (на этапе строительства, до монтажа изделия) на соответствие ГОСТ 30674-99 “Блоки оконные из ПВХ профилей. Общие технические условия” или технической документации предприятия-изготовителя, проекту, паспорту качества (в составе исполнительной документации) |
| Метод приемки смонтированных изделий | Инструментальный измерительный (по нормативной документации на соответствующий вид контроля). Визуальный осмотр с расстояния 1 - 1,5м от изделия при естественном или проектном освещении (без прямого освещения и подсвечивания) |
| Не допускается | Отступления от требований обязательной нормативной документации, не комплектность изделия, грубые, не отреставрированные механические повреждения, видимые с расстояния, следы коррозии, иные дефекты, препятствующие эксплуатации изделия по назначению. |
| Допускается | Следы нормальной эксплуатации изделия и ее комплектующих, локально следы реставрации, не видимые с расстояния, дефекты торцов рамы, стыки, порезы, складки уплотнительной резины и прочие незначительные дефекты (не установленные обязательной нормативной документацией), не нарушающие герметичность и не препятствующие нормальной эксплуатации изделия по назначению, механическое крепление к конструкции изделия примыкающих элементов отделки (по проекту) |
| Тип изделия | Светопрозрачные конструкции (окна, балконные блоки, перегородки) из алюминиевого профиля, в том числе комплектующие (ручки, подоконные доски, отливы) |
| Качество примененных изделий | Паспорт качества изделия (в составе паспорта квартиры). Результаты входного контроля и освидетельствования (на этапе строительства, до монтажа изделия) на соответствие ГОСТ 21519-2003 “Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия” или технической документации предприятия-изготовителя, проекту, паспорту качества (в составе исполнительной документации) |
| Метод приемки смонтированных изделий | Инструментальный измерительный (по нормативной документации на соответствующий вид контроля). Визуальный осмотр с расстояния 1 - 1,5м от изделия при естественном или проектном освещении (без прямого освещения и подсвечивания) |
| Не допускается | Отступления от требований обязательной нормативной документации, не комплектность изделия, грубые, не отреставрированные механические повреждения, видимые с расстояния, следы коррозии, иные дефекты, препятствующие эксплуатации изделия по назначению. |
| Допускается | Следы нормальной эксплуатации изделия и ее комплектующих, локально следы реставрации, не видимые с расстояния, дефекты торцов рамы, стыки, порезы, складки уплотнительной резины и прочие незначительные дефекты (не установленные обязательной нормативной документацией), не нарушающие герметичность и не препятствующие нормальной эксплуатации изделия по назначению, механическое крепление к конструкции изделия примыкающих элементов отделки (по проекту) |
| Тип изделия | Остекление светопрозрачных конструкций |
| Качество примененных изделий | Результаты входного контроля и освидетельствования (на этапе строительства, до монтажа изделия) на соответствие ГОСТ 24866-2014 ”Стеклопакеты клееные. Технические условия” или технической документации предприятия-изготовителя, проекту, паспорту качества (в составе исполнительной документации). |
| Метод приемки смонтированных изделий | Классификация пороков по ГОСТ 32361—2013 “Стекло и изделия из него. Пороки. Термины и определения” Контроль пороков производится: - При рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого освещения и подсвечивания). Освещенность поверхности изделия должна быть от 300 до 600 лк. - Осмотр производится с расстояния 1 - 1,5 м от осматриваемой поверхности изделия. Изделие осматривают и отмечают обнаруженные пороки, измеряют размеры обнаруженных пороков, количество (по виду и размерам). Размер порока определяют по наибольшему четко выраженному видимому очертанию без учета оптических искажений |
| Не допускается | В любой зоне: Разрушающие пороки (трещины, сквозные отверстия, просечки, отлипы) Инородные неразрушающие включения и свиль более 0,5 мм Грубые царапины толщиной более 0,5мм (со сколотыми краями, тактильно ощутимые, видимые с расстояния) Пузыри в массе стекла более 2мм (от 0,5 до 2,0 мм – не более 2шт на 1м2) В рабочей зоне (вся зона, за исключением краевой): Волосные царапины толщиной менее 0,5 мм (с гладкими краями, тактильно не ощутимые, не видимые с расстояния) суммарной длиной более 300мм Дефекты, затрудняющие обзор (пятна, потертости, помутнения, выщелачивание, круговые скопления волосных царапин, коррозия, несмываемые загрязнения) |
| Допускается | Следы нормальной эксплуатации изделия, не видимые с расстояния, незначительные дефекты, не препятствующие нормальной эксплуатации изделия по назначению В краевой зоне (зона шириной 100мм по периметру внешнего края): Волосные царапины толщиной менее 0,5 мм (с гладкими краями, тактильно не ощутимые, не видимые с расстояния) не регламентируются |
| Тип изделия | Сантехническое оборудование (радиаторы, ванна, умывальник, унитаз, смесители) |
| Качество примененных изделий | Паспорта качества изделий (в составе паспорта квартиры). Результаты входного контроля и освидетельствования (на этапе строительства, до монтажа изделия) на соответствие технической документации предприятия-изготовителя, проекту, паспорту качества (в составе исполнительной документации) |
| Метод приемки смонтированных изделий | Визуальный осмотр с расстояния 1 - 1,5м от изделия при естественном или проектном освещении (без прямого освещения и подсвечивания) |
| Не допускается | Не комплектность изделия, грубые, не отреставрированные механические повреждения, видимые с расстояния, следы коррозии, несмываемые загрязнения, иные дефекты, препятствующие эксплуатации изделия по назначению. |
| Допускается | Следы нормальной эксплуатации изделия и ее комплектующих, локально следы реставрации, не видимые с расстояния, незначительные дефекты, не препятствующие нормальной эксплуатации изделия по назначению |
| Тип изделия | Электротехническое оборудование (квартирный щит в комплекте, розетки, выключатели, приборы освещения) |
| Качество примененных изделий | Паспорта качества изделий (в составе паспорта квартиры). Результаты входного контроля и освидетельствования (на этапе строительства, до монтажа изделия) на соответствие технической документации предприятия-изготовителя, проекту, паспорту качества (в составе исполнительной документации) |
| Метод приемки смонтированных изделий | Визуальный осмотр с расстояния 1 - 1,5м от изделия при естественном или проектном освещении (без прямого освещения и подсвечивания) |
| Не допускается | Не комплектность изделия, грубые, не отреставрированные механические повреждения, видимые с расстояния, следы коррозии, несмываемые загрязнения, иные дефекты, препятствующие эксплуатации изделия по назначению. |
| Допускается | Следы нормальной эксплуатации изделия и ее комплектующих, локально следы реставрации, не видимые с расстояния, незначительные дефекты, не препятствующие нормальной эксплуатации изделия по назначению |
|  | Качество подготовки помещения к приему-передаче |
| Комплектация | Паспорт на квартиру (инструкция по эксплуатации) Паспорта на индивидуальные приборы учета Комплект ключей |
| Клининг | В помещении проводится клининг после окончания строительных работ. Включает в себя: очистку всех поверхностей и оборудования от упаковочных, защитных материалов, от строительных смесей и прочих загрязнений. Возможно наличие незначительных остатков пыли и разводов, смываемых водой. Чистовой клининг выполняется силами Собственника после приемки. |

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор           		________________ Семиколенных В.В.

Руководитель отдела качества            _________________Фотеев Н.Ю.

Руководитель отдела

проектирования              		________________ Медведева А.П.

Руководитель отдела

по разработке продукта                       ________________ Швецова А.А.

Руководитель отдела продаж     	________________Константинова Е.В.

Директор проекта           		________________ Еремеев А. В.